Паспорт светильника

«LEDALL-RS-SL-Е-PARK»

Настоящий паспорт совмещен с руководством по установке и эксплуатации.

- Назначение

  - Светодиодные светильники предназначение архитектурный, использование на открытом воздухе, улицах, площадях, парковые зоны, внутри дворовых территорий.

- Общие сведения

  - В светильнике используются многоцветные диоды, которые позволяют равномерно смешивать цвет на освещаемой поверхности.

  - Система управления DMX 512 позволяет, выстраивать управление отдельно каждым светильником и выбранным цветом, и создавать статическое и динамическое освещение.

  - Светильник выполнен в антивандальном исполнение, и имеет конструкционное исполнение, обеспечивающее защиту от кражи светильника.

  - Светильник изготавливается в двух модификациях.

    - Тип -1 питание сети - 24 В.

    - Тип - 2 питание сети ~230 В.

- Основные технические данные

| Мощность, Вт. | (Тип -1 DC24) 25 Вт. (Тип -2 AC 230) 30 Вт |
| --- | --- |
| Напряжение сети, В. | Тип – 1 DC – 24В / Тип – 2 AC 180-240В. |
| Частота, Гц. | Тип -1 DC/ Тип – 2 50-60 Гц. |
| Тип управления | DMX 512 |
| Цвет | Красный, Зеленый, Синий. |
| Количество светодиодов, шт. | 4 |
| Габаритные размеры, мм (ДхВхШ) | 300x125x108 |
| Материал корпуса | Алюминий, сталь, поликарбонат |
| Пылевлагозащита, IP | 65 |
| Температура эксплуатации | -40 … +40 |
| Вес Кг | (Тип – 1) 2,1 Кг. (Тип – 2) 2,7 Кг. |
| Заявленные в таблице данные могут изменяться в пределах 5% |  |

4 Комплектность

| Светильник | 1шт |
| --- | --- |
| Блок питания с крепежем (при использовании светильника на напряжение AC 220В) | 1шт |
| Паспорт | 1шт |
| Упаковка | 1шт |

5    Правила транспортировки и хранения

  - Изделия транспортируются в заводской транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

- Руководство по установке светильника

  - После извлечения из упаковки проверить целостность изделия, и проверить качество соединения светильника с крепежными частями светильника

  - Изделие должно подключаться в соответствие со схемой подключения, схема подключения прикладывается отдельно, либо маркируется на светильнике.

- Руководство по эксплуатации и уходу за изделием

  - Перед началом обслуживания изделия убедитесь в том, что оно подключено согласно схеме.

  - Протирать и мыть изделие рекомендуется с применением обычных моющих средств.

  - Запрещается применять растворители и спиртосодержащие жидкости, это может привести к повреждению лакокрасочного слоя и изменить светопропускающие характеристики защитного стекла.

  - Запрещается погружать светильник в воду, а также накрывать, изолировать, встраивать куда-либо или совершать другие действия, приводящие к ухудшению теплооттока от корпуса светильника.

  - Алюминиевая часть корпуса светильника является радиатором охлаждения, поэтому для корректной работы светильника не допускается эксплуатация с сильно загрязнённым корпусом.

  - В случае эксплуатации в условиях повышенной загрязнённости следует чаще обслуживать изделие, периодически проводить ревизию контактного соединения.

- Указание мер безопасности

  - Запрещается монтировать/демонтировать светильник при подключенном напряжении.

  - Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.

  - Перед установкой убедитесь в соответствии напряжения питающей сети.

  - Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки. Присоединение светильника к поврежденной проводке запрещено.

  - Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать светильник.

  - Установку, монтаж и подключение светильника должен производить квалифицированный персонал с допуском на данные виды работ.

- Гарантийные обязательства

  - Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий

ТУ 27.40.39-002-12605530-2018 при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа.

  - Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36 месяцев с момента продажи светильника.

  - Гарантия не обязана покрывать расходы, связанные с монтажом/демонтажом, а также с хранением светильника.

  - Гарантия не покрывает выход из строя светильника в результате непредвиденных случаев: т.е. случайных обстоятельств или форс-мажор (включая электрошок, молния, пожар, землетрясение, наводнения, стихийные бедствия, военные действия любого характера), которые не могут быть приписаны к дефектам светильника в результате производственного процесса, а также выход из строя, вызванный аварийным отключением, скачками или перегруженностью электрической сети.

  - При несоблюдении правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации организациями-посредниками предприятие-изготовитель не несёт ответственности перед покупателями за сохранность и качество продукции.

  - При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется осуществлять ремонт или замену изделия бесплатно. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия. Претензии по гарантийным обязательствам не принимаются при:

- наличии механических, химических или термических повреждений оборудования или его частей;

- наличии следов самостоятельного вскрытия прибора;

- поломках, вызванных неправильным подключением светильника;

- перенапряжением в электросети более, чем указано в таблице;

- стихийными бедствиями;

- при эксплуатации светильника в условиях, для которых он не предназначен.

  - Для ремонта в период гарантийного срока необходимо предоставить акт рекламации с указанием контактного лица и условий, при которых была выявлена неисправность, предъявить само изделие с паспортом и документы, подтверждающие факт покупки предприятию-изготовителю или представителю.

- Чертеж, общий вид, схема подключения, правильность подключения.

Рисунок 3 Построение линии управления

Рисунок 4 Схема подключения

Рисунок 2 Общий вид

Рисунок 1 Чертеж

- Свидетельство о приемке.

Светильник светодиодный

соответствует техническим условиям ТУ 27.40.39-002-12605530-2018 и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер ____________________	Дата выпуска ____________________________

ОТК ______________________________	Дата продажи ____________________________

Изготовитель:  ООО  «Энергокачество», Россия, 454006, г. Челябинск, ул. Линейная, д.96,

Тел: (351)751-41-21.Е-mail: info@led-all.ru

Гарантийный талон

на гарантийный ремонт светильника

Изготовитель:  ООО  «Энергокачество», Россия, 454006, г. Челябинск, ул. Линейная, д.96,

Тел: (351)751-41-21.Е-mail: info@led-all.ru

Заводской номер____________________________		Дата продажи__________________

Продавец __________________________________________________________________________

Штамп торгующей организации

М.П

Ремонт произведен __________________________________________________________________

Сервисный центр гарантийного ремонта: Тел: (351)751-41-21.Е-mail: info@led-all.ru

---------------------------------------------------------------------------------------

Гарантийный талон

на гарантийный ремонт светильника

Изготовитель:  ООО  «Энергокачество», Россия, 454006, г. Челябинск, ул. Линейная, д.96,

Тел: (351)751-41-21.Е-mail: info@led-all.ru

Заводской номер____________________________		Дата продажи__________________

Продавец __________________________________________________________________________

Штамп торгующей организации

М.П

Ремонт произведен __________________________________________________________________

Сервисный центр гарантийного ремонта: Тел: (351)751-41-21.Е-mail: info@led-all.ru

---------------------------------------------------------------------------------------

Гарантийный талон

на гарантийный ремонт

Изготовитель:  ООО  «Энергокачество», Россия, 454006, г. Челябинск, ул. Линейная, д.96,

Тел: (351)751-41-21.Е-mail: info@led-all.ru

Заводской номер____________________________		Дата продажи__________________

Продавец __________________________________________________________________________

Штамп торгующей организации

М.П

Ремонт произведен __________________________________________________________________

Сервисный центр гарантийного ремонта: Тел: (351)751-41-21.Е-mail: info@led-all.ru