Паспорт светодиодного светильника

«LEDALL-RS-SL-E-PARK-XXW-XX-SOLO»

- Назначение

1.1 Серия парковых светильников - LEDALL-RS-SL-E-PARK-XXW-XX-SOLO разработаны для освещения парковых и пешеходных зон.

- Общие сведения

  - Светильник устанавливается на заранее установленную опору.

  - Прокладка и коммутация кабеля производится внутри опоры.

  - Корпус выполнен из металла (сталь) и окрашен порошковой краской, изменение формы и габаритов возможно по согласованию.

- Комплектность

| Светильник светодиодный LEDALL-RS-SL-E-PARK-XXW-XX-SOLO | 1шт. |
| --- | --- |
| Паспорт | 1шт. |
| Упаковка | 1шт. |

- Основные технические характеристики

| Мощность, Вт. | 30 | 40 | 60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания, В. | ~176-264 |  |  |  |
| Частота, Гц. | 50-60Гц |  |  |  |
| Световой поток Лм. | 3450 | 4600 |  | 6900 |
| Коэффициент мощности | ~ 0,9 |  |  |  |
| Индекс цветопередачи, Ra. | 80 |  |  |  |
| Коэффициент пульсации | <5% |  |  |  |
| Цветовая температура, К. | 3000-5000 |  |  |  |
| Габариты ДхШхВ мм. /масса Кг. | 450х450х780 (чертеж ниже)/ 8,3 |  |  |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ1, У1 |  |  |  |
| Пылевлагозащита, IP | 65 |  |  |  |
| Температура эксплуатации | -40 … +45 |  |  |  |
| Ресурс, часов*** | 100 000 |  |  |  |
| Заявленные в таблице данные могут изменяться в пределах 5% |  |  |  |  |
| *** Эксплуатация в стандартных условиях (25гр., 760мм рт.ст., вл. <70%) |  |  |  |  |

- Правила транспортировки и хранения

  - Изделия транспортируются в заводской транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

- Руководство по установке светодиодного модуля

  - После извлечения из упаковки проверить целостность изделия, после установки протянуть болтовые соединения крепёжных элементов.

  - Подводящий кабель должен быть сечением не менее 0,75 мм.

  - Изделие, имеющее для подключения провод, подключается согласно цветовой маркировке:

- «L»-фаза (коричневый провод или провод любого другого цвета)

- «N»-ноль (синий или голубой провод).

- «РЕ»-заземление (желто-зеленый).

- Руководство по эксплуатации и уходу за изделием

  - Перед началом обслуживания изделия убедитесь в том, что оно отключено от сети.

  - Протирать и мыть изделие рекомендуется с применением обычных моющих средств.

  - Запрещается применять растворители и спиртосодержащие жидкости, это может привести к повреждению лакокрасочного слоя и изменить светопропускную способность защитного стекла.

  - Запрещается погружать осветительный модуль в воду, а также накрывать, изолировать, встраивать куда-либо или совершать другие действия, приводящие к ухудшению теплоотдачи от корпуса осветительного модуля.

  - В случае эксплуатации в условиях повышенной загрязнённости следует чаще обслуживать изделие, периодически проводить ревизию контактного соединения.

- Указание мер безопасности

  - Запрещается монтировать/демонтировать при подключенном напряжении.

  - Запрещается эксплуатация светодиодного модуля без защитного заземления.

  - Перед установкой убедитесь в соответствии напряжения питающей сети: 230В.

  - Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки. Присоединение светильника к поврежденной проводке запрещено.

  - Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать.

  - Установку, монтаж и подключение должен производить квалифицированный персонал с допуском на данные виды работ.

- Гарантийные обязательства

  - Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев с момента продажи.

  - Гарантия не обязана покрывать расходы, связанные с монтажом/демонтажом, а также с хранением.

  - Гарантия не покрывает выход из строя  в результате непредвиденных случаев: т.е. случайных обстоятельств или форс-мажор (включая, молния, пожар, землетрясение, наводнения, стихийные бедствия, военные действия любого характера), которые не могут быть приписаны к дефектам продукции в результате производственного процесса, а также выход из строя, вызванный аварийным отключением, скачками или перегруженностью электрической сети.

  - При несоблюдении правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации организациями-посредниками предприятие-изготовитель не несёт ответственности перед покупателями за сохранность и качество продукции.

  - При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется осуществлять ремонт или замену изделия бесплатно. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия. Претензии по гарантийным обязательствам не принимаются при:

- наличии механических, химических или термических повреждений оборудования или его частей;

- наличии следов самостоятельного вскрытия прибора;

- поломках, вызванных неправильным подключением;

- стихийными бедствиями;

- при эксплуатации оборудования в условиях, для которых он не предназначен.

  - Для ремонта в период гарантийного срока необходимо предоставить акт рекламации с указанием контактного лица и условий, при которых была выявлена неисправность, предъявить само изделие с паспортом и документы, подтверждающие факт покупки предприятию-изготовителю или представителю.

Внешний вид

- Чертеж, внешний вид.

Схема коммутации

Габаритный чертеж

- Свидетельство о приёмке

Серийный номер ____________________	Дата выпуска ____________________________

ОТК ______________________________	Дата продажи ____________________________

Изготовитель:  ООО  «Энергокачество», Россия, 454006, г. Челябинск, ул. Линейная, д.96,

Тел: (351)751-41-21.Е-mail: info@led-all.ru

Гарантийный талон

на гарантийный ремонт светильника светодиодного LEDALL-RS-SL-E-PARK-XXW-XX-SOLO Изготовитель: ООО «Энергокачество», Россия, 454006, г. Челябинск, ул. Линейная, д.96,

Тел: (351)751-41-21. Е-mail: info@led-all.ru

Заводской номер____________________________		Дата продажи__________________

Продавец __________________________________________________________________________

Штамп торгующей организации

М.П

Ремонт произведен __________________________________________________________________

Сервисный центр гарантийного ремонта: Тел: (351)751-41-21.Е-mail: info@led-all.ru

---------------------------------------------------------------------------------------

Гарантийный талон

на гарантийный ремонт светильника светодиодного LEDALL-RS-SL-E-PARK-XXW-XX-SOLO Изготовитель:  ООО  «Энергокачество», Россия, 454006, г. Челябинск, ул. Линейная, д.96,

Тел: (351)751-41-21.Е-mail: info@led-all.ru

Заводской номер____________________________		Дата продажи__________________

Продавец __________________________________________________________________________

Штамп торгующей организации

М.П

Ремонт произведен __________________________________________________________________

Сервисный центр гарантийного ремонта: Тел: (351)751-41-21.Е-mail: info@led-all.ru

---------------------------------------------------------------------------------------

Гарантийный талон

на гарантийный ремонт светильника светодиодного LEDALL-RS-SL-E-PARK-XXW-XX-SOLO

Изготовитель:  ООО  «Энергокачество», Россия, 454006, г. Челябинск, ул. Линейная, д.96,

Тел: (351)751-41-21.Е-mail: info@led-all.ru

Заводской номер____________________________		Дата продажи__________________

Продавец __________________________________________________________________________

Штамп торгующей организации

М.П

Ремонт произведен __________________________________________________________________

Сервисный центр гарантийного ремонта: Тел: (351)751-41-21.Е-mail: info@led-all.ru