Паспорт светильника

« LEDALL-RS-SL-A-ATLAS»

Настоящий паспорт совмещен с руководством по установке и эксплуатации.

- Назначение

1.1 Светодиодные светильники предназначены для декоративной подсветки зданий, парков, ландшафтов.

- Общие сведения

2.1.  Современная технология герметизации компонентов светильника, а не его корпуса, позволяет обеспечить стабильную надежность и длительный ресурс эксплуатации.

2.2.    Возможно применение светодиодов различной цветности.

2.3. Корпус светильника спроектирован нашими инженерами и выполнен из теплопроводного алюминиевого сплава. Отсутствие ламелей и ребер на корпусе минимизирует появление на поверхности загрязнений, ухудшающих теплоотдачу.

2.4. Алюминиевая светодиодная плата эффективно отводит тепло от светодиодов, что в свою очередь позволяет повысить ресурс светильника.

2.5. Возможность замена вышедшего из строя источника питания на месте, без демонтажа самого светильника

- Основные технические данные

| Мощность, Вт. | 12-40 30 30 | 45-80 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение сети, В. | ~176-264 |  |  |
| Частота, Гц. | 50-60 |  |  |
| Коэффициент мощности | ~ 0,95 |  |  |
| Коэффициент пульсации | <5% |  |  |
| Цветность/CCT | Красный/Зеленый/Синий/Янтарный/3000-6500K |  |  |
| Световой поток | 1560-4800 | 5400-9600 |  |
| Марка светодиода | Osram/Cree/Samsung/Prolight |  |  |
| КСС | 12/30/60/Ш/ и другие по запросу |  |  |
| Световая отдача | 120 лм/Вт |  |  |
| Габаритные размеры, мм. с 021 креплением/масса, кг | 310x130x88 310х130х228/2,5 | 500x130x88 500х130х228/4,5 |  |
| Материал корпуса | Алюминий |  |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ2, У2 |  |  |
| Пылевлагозащита, IP | 65 |  |  |
| Температура эксплуатации | -40 … +45 |  |  |
| Ресурс, часов*** | 100 000 |  |  |
| Заявленные в таблице данные могут изменяться в пределах 5%. Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие технические характеристики изделия |  |  |  |
| ***Эксплуатация в стандартных условиях(25гр., 760мм рт.ст., вл <70%) |  |  |  |

| Светильник «LEDALL-RS-SL-A-ATLAS» | 1шт |
| --- | --- |
| Комплект крепления | 1шт |
| Паспорт | 1шт |
| Упаковка | 1шт |

- Комплектность

Технические характеристики светильника «LEDALL-RS-SL-A-ATLAS» могут быть изменены по запросу, так же могут комплектоваться антибликовыми решетками.

- Правила транспортировки и хранения

  - Изделия транспортируются в заводской транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

  - Изделия в упаковке допускается хранить на стеллажах стопками не более 6 шт. в закрытых, сухих, отапливаемых помещениях, в условиях, исключающих воздействие влаги, нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов.

- Руководство по установке светильника

  - После извлечения из упаковки проверить целостность изделия и протянуть болтовые соединения крепёжных элементов светильника.

  - Крепление позволяет устанавливать светильник на вертикальные и горизонтальные поверхности.

  - Подводящий кабель должен быть сечением не менее 0,75 мм.

  - Изделие, имеющее для подключения провод, подключается согласно цветовой маркировки:

- «L»-фаза (коричневый провод или провод любого другого цвета)

- «N»-ноль (синий или голубой провод).

- «РЕ»-заземление (желто-зеленый).

- Руководство по эксплуатации и уходу за изделием

  - Перед  началом обслуживания изделия убедитесь в том, что оно отключено от сети.

  - Протирать и мыть изделие рекомендуется с применением обычных моющих средств.

  - Запрещается применять растворители и спиртосодержащие жидкости,  это может привести к повреждению лакокрасочного слоя и изменить светопропускающие характеристики защитного стекла.

  - Запрещается погружать светильник в воду, а также накрывать, изолировать, встраивать куда-либо или совершать другие действия, приводящие к ухудшению теплооттока от корпуса светильника.

  - Алюминиевая часть корпуса светильника является радиатором охлаждения, поэтому для корректной работы светильника не допускается эксплуатация с сильно загрязнённым корпусом.

  - В случае эксплуатации в условиях повышенной загрязнённости следует чаще обслуживать изделие, периодически проводить ревизию контактного соединения.

- Указание мер безопасности

  - Запрещается монтировать/демонтировать светильник при подключенном напряжении.

  - Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.

  - Перед установкой убедитесь в  соответствии напряжения питающей сети: 220В.

  - Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки. Присоединение светильника к поврежденной проводке запрещено.

  - Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать светильник.

  - Установку, монтаж и подключение светильника должен производить квалифицированный персонал с допуском на данные виды работ.

- Гарантийные обязательства

  - Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий

ТУ 27.40.39-002-12605530-2018 при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа.

  - Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36 месяцев с момента продажи светильника, но не больше, чем 40 месяца с даты производства. При условии нормальной работы светильника 10 часов в сутки.

  - Гарантия не обязана покрывать расходы, связанные с монтажом/демонтажом, а также с хранением светильника.

  - Гарантия не покрывает выход из строя светильника в результате непредвиденных случаев: т.е. случайных обстоятельств или форс-мажор (включая электрошок, молния, пожар, землетрясение, наводнения, стихийные бедствия, военные действия любого характера), которые не могут быть приписаны к дефектам светильника в результате производственного процесса, а также выход из строя, вызванный аварийным отключением, скачками или перегруженностью электрической сети.

  - При несоблюдении правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации организациями-посредниками предприятие-изготовитель не несёт ответственности перед покупателями за сохранность и качество продукции.

  - При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется осуществлять ремонт или замену изделия бесплатно. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия. Претензии по гарантийным обязательствам не принимаются при:

- наличии механических, химических или термических повреждений оборудования или его частей;

- наличии следов самостоятельного вскрытия прибора;

- поломках, вызванных неправильным подключением светильника;

- перенапряжением в электросети более, чем указано в таблице;

- стихийными бедствиями;

- при эксплуатации светильника в условиях, для которых он не предназначен.

  - Для ремонта в период гарантийного срока необходимо предоставить акт рекламации с указанием контактного лица и условий, при которых была выявлена неисправность, предъявить само изделие с паспортом и документы, подтверждающие факт покупки предприятию-изготовителю или представителю.

- Свидетельство о приёмке

Светильник светодиодный LEDALL-RS-SL-A-ATLAS

соответствует техническим условиям ТУ 27.40.39-002-12605530-2018 и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер ____________________

Дата выпуска _______________________

Дата продажи _______________________

Изготовитель:  ООО  «Энергокачество», Россия, 454006, г. Челябинск, ул. Линейная, д.96,

Тел: (351)751-41-21.Е-mail: info@led-all.ru

Гарантийный талон

на гарантийный ремонт светильника  LEDALL-RS-SL-A-ATLAS

Изготовитель:  ООО  «Энергокачество», Россия, 454006, г. Челябинск, ул. Линейная, д.96,

Тел: (351)751-41-21.Е-mail: info@led-all.ru

Заводской номер____________________________		Дата продажи__________________

Продавец __________________________________________________________________________

Штамп торгующей организации

М.П

Ремонт произведен __________________________________________________________________

Сервисный центр гарантийного ремонта: Тел: (351)751-41-21.Е-mail: info@led-all.ru

---------------------------------------------------------------------------------------

Гарантийный талон

на гарантийный ремонт светильника  LEDALL-RS-SL-A-ATLAS

Изготовитель:  ООО  «Энергокачество», Россия, 454006, г. Челябинск, ул. Линейная, д.96,

Тел: (351)751-41-21.Е-mail: info@led-all.ru

Заводской номер____________________________		Дата продажи__________________

Продавец __________________________________________________________________________

Штамп торгующей организации

М.П

Ремонт произведен __________________________________________________________________

Сервисный центр гарантийного ремонта: Тел: (351)751-41-21.Е-mail: info@led-all.ru

---------------------------------------------------------------------------------------

Гарантийный талон

на гарантийный ремонт светильника LEDALL-RS-SL-A-ATLAS

Изготовитель:  ООО  «Энергокачество», Россия, 454006, г. Челябинск, ул. Линейная, д.96,

Тел: (351)751-41-21.Е-mail: info@led-all.ru

Заводской номер____________________________		Дата продажи__________________

Продавец __________________________________________________________________________

Штамп торгующей организации

М.П

Ремонт произведен __________________________________________________________________

Сервисный центр гарантийного ремонта: Тел: (351)751-41-21.Е-mail: info@led-all.ru